ПАСПОРТ

| ## Наименование оборудования | ### ШКАФ ФРИТЮРНЫЙ ### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
| --- | --- |
| #### Серия | CZG |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для обжаривания пищевых продуктов в глубоком слое масла («во фритюре»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Общие данные | #### Модель | ## CZG-40 | ## CZG-40-2 | ## CZG-80 | ## CZG-80-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Описание | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный |
|  | Установочная мощность, кВт | 2,00 | 2,00 + 2,00 | 3,25 | 3,25 + 3,25 |
|  | ##### Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
|  | Масса, кг | 5,1 | 9,4 | 6,5 | 12,0 |
|  | Материал корпуса | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| ### Характе-ристики | #### Тип котла | Глубокий | Глубокий | Глубокий | Глубокий |
|  | #### Количество котлов | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | ##### Объем котла, л | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | Диапазон регулировки температуры, оС | 70 – 180 | 70 – 180 | 70 – 180 | 70 – 180 |
|  | ##### Наличие холодной зоны | - | - | - | - |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шкаф фритюрный	1 шт.

Котел съемный	1 шт. (модель CZG-40, CZG-80)

2 шт. (модель CZG-40-2, CZG-80-2)

Корзина фритюрная	по 1 шт. на котел

Крышка котла		по 1 шт. на котел

Паспорт		1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис.1

Рис.2

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Удалите защитную пленку с поверхностей нерж.стали.

- Очистите котлы и фритюрные корзины от защитного жирового покрытия в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- См.рис.1. Установите котел на место. Установите съемную головку А в рабочее положение так, чтобы штырь В нажимал на микровыключатель С.

Если головка установлена неверно (штырь В не нажимает на микровыключатель С), включение оборудования будет невозможно.

- Наполните котел маслом до максимальной отметки.

В случае использования твердого растительного жира его необходимо предварительно растопить.

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя (D, рис.2). При этом должна загореться подсветка выключателя.

- Поверните ручку термостата (Е, рис.2) в положение, соответствующее требуемому значению температуры. При этом должен загореться световой индикатор (F, рис.2), оповещающий о том, что включены нагревательные элементы. При достижении заданной температуры термостат отключит нагревательные элементы и световой индикатор (F, рис.2) погаснет.

В процессе работы термостат будет по мере необходимости автоматически включать и выключать нагревательные элементы.

- Загрузите продукт в корзину и поместите корзину в котел.

- Как только продукт обжарится до нужной степени, приподнимите корзину и установите ее на край котла (для этой цели корзина снабжена специальным выступом). Дайте маслу стечь. Выгрузите продукт из корзины, добавьте соль и специи по вкусу.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поверните ручку термостата в положение «0».

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя. Убедитесь в том, что световые индикаторы погасли.

- Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ВЗВОД ЗАЩИТНОГО ТЕРМОСТАТА

При включении без масла в котле защитный термостат отключит оборудование.

В этом случае необходимо дать оборудованию остыть и взвести защитный термостат. Для взвода защитного термостата следует нажать красный штырь (G, рис.3).

При многократном повторном срабатывании защитного термостата необходимо прекратить эксплуатацию оборудования и обратиться в службу сервиса.

Рис.3

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Фильтрация масла. Крупные остатки пищевых продуктов следует удалять из масла при помощи шумовки. Остывшее масло следует периодически сливать и фильтровать.

Котлы, корзины и нагревательные элементы следует по окончании работы вымыть теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

Поверхности корпуса и съемную головку следует протереть чистой влажной тканью или губкой и вытереть насухо.

При очистке нагревательных элементов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить термочувствительные баллоны термостата.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- В целях соблюдения норм противопожарной безопасности автоматический выключатель должен находиться рядом с оборудованием в легко доступном месте.

- Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, по возможности под вентиляционными зонтами.

- Расстояние между оборудованием и стеной должно составлять не менее 10 см, либо стена должна быть покрыта огнеупорным материалом.

- Настольное оборудование следует устанавливать на огнеупорной поверхности.

- Не допускается включение оборудования, если котел не заполнен маслом. Уровень масла в котле должен быть всегда выше минимальной отметки.

При включении без масла в котле защитный термостат отключит оборудование. В этом случае необходимо дать оборудованию остыть и взвести защитный термостат. Для взвода защитного термостата следует нажать красный штырь (G, рис.3).

Рис.3

При многократном повторном срабатывании защитного термостата необходимо прекратить эксплуатацию оборудования и обратиться в службу сервиса.

- Не допускается класть в кипящее масло мокрые пищевые продукты (только что вымытые или размороженные и не подсушенные).

- При обжаривании замороженных продуктов фритюрную корзину следует заполнять только наполовину и опускать в масло очень медленно.

- Рекомендуемая разовая загрузка продукта не должна превышать 2 кг на каждые 10 л масла.

- Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать осторожность и пользоваться защитными рукавицами.

- Крышка котла должна всегда находиться рядом с оборудованием в легко доступном месте, поскольку в случае внезапного возгорания масла котел следует немедленно закрыть.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду или иную жидкость.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР. Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования. Изготовитель: Ningbo Fengya Electrical Appliances Co., Ltd. Адрес изготовителя: Dalu, Xidian, Ninghai, Ningbo, Zhejiang 315613, Китай. Импортер/поставщик: ООО «Сэлдом»; адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru Адрес: 107061, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, дом 14, этаж 4, пом. IX комн. 412