- ПАСПОРТ

ФРИТЮРНЫЙ ШКАФ

МОДЕЛЬ: CZG-EF-16L

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

НАЗНАЧЕНИЕ

Фритюрный шкаф предназначен для использования на предприятиях общественного питания и применяется для обжаривания блюд в глубоком слое масла (во фритюре). Данная модель подходит для приготовления чебуреков и другой подобной выпечки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- В целях соблюдения норм противопожарной безопасности автоматический выключатель должен находиться рядом с оборудованием в легко доступном месте.

- Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, по возможности под вентиляционными зонтами.

- Расстояние между оборудованием и стеной должно составлять не менее 10 см, либо стена должна быть покрыта огнеупорным материалом.

- Настольное оборудование следует устанавливать на огнеупорной поверхности.

- Не допускается включение оборудования, если котел не заполнен маслом. Уровень масла в котле должен быть всегда выше минимальной отметки.

При включении без масла в котле защитный термостат отключит оборудование. В этом случае необходимо дать оборудованию остыть и взвести защитный термостат. Для взвода защитного термостата следует нажать кнопку RESET, расположенную сзади панели управления.

Рис.3

При многократном повторном срабатывании защитного термостата необходимо прекратить эксплуатацию оборудования и обратиться в службу сервиса.

- Не допускается класть в кипящее масло мокрые пищевые продукты (только что вымытые или размороженные и не подсушенные).

- При обжаривании замороженных продуктов фритюрную корзину следует заполнять только наполовину и опускать продукты в масло очень медленно.

- Рекомендуемая разовая загрузка продукта не должна превышать 2 кг на каждые 10 л масла.

- Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать осторожность и пользоваться защитными рукавицами.

- Крышка котла должна всегда находиться рядом с оборудованием в легко доступном месте, поскольку в случае внезапного возгорания масла котел следует немедленно закрыть.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду или иную жидкость.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | CZG-EF-16L |
| --- | --- |
| Параметры электросети | 220 В, 50 Гц |
| Мощность | 3900 Вт |
| Общий объем | 16 л |
| Макс. объем масла | 6 л |
| Рабочая температура | 50-190°C |
| Размеры | 730x505x270 мм |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Удалите защитную пленку с поверхностей нерж.стали.

- Очистите котлы и фритюрные корзины от защитного жирового покрытия в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите котел на место.

- Наполните котел маслом до максимальной отметки.

В случае использования твердого растительного жира его необходимо предварительно растопить.

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку). При этом должен загореться зеленый световой индикатор, оповещающий о том, что фритюрный шкаф включен.

- Поверните ручку термостата в положение, соответствующее требуемому значению температуры. При этом должен загореться красный световой индикатор, оповещающий о том, что включены нагревательные элементы. При достижении заданной температуры термостат отключит нагревательные элементы и красный световой индикатор погаснет.

В процессе работы термостат будет по мере необходимости автоматически включать и выключать нагревательные элементы.

- Загрузите продукт в корзину и поместите корзину в котел.

- Как только продукт обжарится до нужной степени, приподнимите корзину и установите ее на край котла. Дайте маслу стечь. Выгрузите продукт из корзины, добавьте соль и специи по вкусу.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поверните ручку термостата в положение «0».

- Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Фильтрация масла. Крупные остатки пищевых продуктов следует удалять из масла при помощи шумовки. Остывшее масло следует периодически сливать и фильтровать.

Котлы, корзины и нагревательные элементы следует по окончании работы вымыть теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

Поверхности корпуса следует протереть чистой влажной тканью или губкой и вытереть насухо.

При очистке нагревательных элементов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить термочувствительные баллоны термостата.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР. Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования. Изготовитель: Guangzhou Unique Catering Equipment Co., Limited Адрес изготовителя: NO.13 Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, Китай. Импортер/поставщик: ООО «Сэлдом»; адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru Адрес: 107061, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 14, эт. 4, пом. IX комн. 412

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!