МИНИСТЕРСТВО  ТОРГОВЛИ

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"БЕЛТОРГПРОГРЕСС"

Республиканское унитарное предприятие

« Гомельский завод торгового машиностроения »

246034, г.Гомель,ул.Владимирова,14

ЭЛЕКТРОАППАРАТ  ДЛЯ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

КОФЕ  ЭПК 1/Н-1,5/220

Руководство по эксплуатации

Гомель

Талон  №  на  гарантийный  ремонт

| КОРЕШОК ТАЛОНА № на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) Изъятый «_____»_________г. Исполнитель ___________________________ фамилия, имя, отчество | РУП «Гомельторгмаш» 246043, г. Гомель, ул. Владимирова,14 ____________________________________________________ наименование завода изготовителя и его адрес ТАЛОН № на гарантийный ремонт Электроаппарат для приготовления кофе ЭПК 1/Н-1,5/220 №___________ Продан магазином ___________________________________ наименование и номер магазина _____________________________________________________ и его адрес Дата продажи_____________________ Штамп магазина _________________ ________________________________ личная подпись продавца Выполнены работы____________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Исполнитель________________ Владелец_________________ _____________________________________________________ фамилия, имя, отчество подпись РУП «Гомельторгмаш» _____________________________________________________ наименование предприятия, выполнившего ремонт М.П. _____________________________________________________ должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт |
| --- | --- |

8  ХРАНЕНИЕ

Электроаппарат  для приготовления кофе хранить в сухом отапливаемом помещении.

9  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1  Завод-изготовитель гарантирует работу электроаппарата  для приготовления кофе в течение 12 месяцев со дня продажи.

В случае выхода из строя электроаппарата в указанный период ремонт производится на заводе-изготовителе.

9.2  Гарантия  на изделие не распространяется при отсутствии в паспорте отметки о дате продажи.

10  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ  И УПАКОВКЕ

Электроаппарат  для приготовления кофе  ЭПК 1/Н-1,5/220

ТУ РБ 400069563.016-2001   заводской №_________________

| ПРИЕМКА | УПАКОВКА |
| --- | --- |
| Соответствует требованиям КД и признан годным для эксплуатации. | Упакован на РУП "Гомельторг-маш" согласно требованиям КД. |
| Дата изготовления: "____"___________201_ г. Контролер ОТК: _______________ (подпись) | Дата упаковки "_____"_____________201_ г. Упаковку произвел: ________________ (подпись) |
|  | Изделие принял: _______________ (подпись) |
| М.П. | М.П. |

1  ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Вы приобрели электроаппарат для приготовления кофе типа

ЭПК 1/Н-1,5/220, предназначенный для эксплуатации в бытовых условиях и на предприятиях общественного питания:

- в местах общественного питания в магазинах, кафе, барах;

- в фермерских хозяйствах.

Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей)  с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании аппарата лицом, ответственность за  их безопасность.

При покупке требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии работоспособности и комплектности электроаппарата, отметки о дате продажи.

2  НАЗНАЧЕНИЕ

Электроаппарат для приготовления кофе предназначен для приготовления кофе "по-восточному". Кофе готовится в специальной посуде (кофеварке), нагрев которой осуществляется в раскаленном песке. Такой способ приготовления кофе придает ему неповторимый вкус и аромат.

3  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ВЕЛИЧИНА |
| --- | --- |
| 1. Класс защиты | I |
| 2. Номинальное напряжение, В | 220 |
| 3. Род тока | однофазный переменный |
| 4. Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| 5. Расход электроэнергии, кВт/ч | 0,75 |
| 6. Температура нагрева, не более, °С | 400 |
| 7. Средний срок службы, не менее, лет | 10 |
| 8. Габаритные размеры (длина·ширина·высота), мм | 526х300х150 |
| 9. Масса (без песка), кг | 8,3 |
| 10. Масса засыпаемого песка, не более, кг | 2,2 |
| 11.Содержание серебра ( датчик-реле температуры), г | отсутствует |

4  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Электроаппарат  для приготовления кофе                  - 1 шт.

2. Кофеварка					          - 2 шт.

3. Упаковка					          - 1 шт.

4. Песок					          - 2,2 кг.

5. Руководство по эксплуатации		          -1 шт.

5  УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

5.1  Электроаппарат для приготовления кофе имеет корпус 1 прямоугольной формы (см. рис.1) со специальной емкостью для песка 2.    На корпусе смонтированы датчик-реле температуры 3, индикатор световой 4, шнур соединительный 5.

Рисунок 1

1- корпус; 2- емкость для песка; 3- датчик-реле температуры;

4-индикатор световой; 5-шнур соединительный; 6- кофеварка.

5.2  Нагрев песка осуществляется  электронагревателем типа ТЭН. Регулирование температуры нагрева ТЭНа осуществляется датчиком-реле температуры.

5.3 Включение электроаппарата производится плавным поворотом ручки датчика-реле температуры  по часовой стрелке до щелчка в положение "Вкл."

Отключение производится плавным поворотом  ручки датчика-реле температуры  против часовой стрелки  до щелчка в положение "Откл".

5.4  Индикатор световой  напоминает о включенном состоянии электроаппарата в сеть, а также о необходимости его отключения от сети после окончания работы.

5.5  Уход за электроаппаратом заключается  в содержании его в чистоте путем протирки влажной тряпкой.

5.6  ВНИМАНИЕ! перед началом эксплуатации песок прокалить.

6  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

6.1  Перед включением электроаппарата в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.

6.2  Все работы по ремонту и чистке производите, предварительно отключив электроаппарат от сети.

6.3  ПОМНИТЕ! после окончания работы электроаппарат необходимо отключить от сети.

6.4  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  оставлять без надзора электроаппарат, включенный в сеть;

-  держать вблизи электроаппарата легковоспламеняющиеся вещества;

-  ставить аппарат к стене на расстояние менее 100 мм.

6.5  НЕ  ДОПУСКАТЬ! попадание влаги внутрь аппарата.

6.6  ВНИМАНИЕ! Аппарат не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

6.7  ВНИМАНИЕ! Поверхность корпуса при  эксплуатации нагреваеся свыше 90К.

ВНИМАНИЕ! Аппарат следует подключать к устройству защитного отключения (УЗО).

При включении электроаппарата для приготовления кофе не рекомендуется включать другие мощные бытовые электроприборы (например: утюг, электрокамин, стиральную машину и т.п.) во избежание перегрузки квартирной электросети.

7  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ

7.1  В случае перегорания электронагревателя, он ремонту не подлежит и должен быть заменен.

7.2  Замену электронагревателя, датчика-реле температуры, индикатора светового рекомендуется производить специализированных организациях или на заводе-изготовителе.

7.3  При повреждении шнура питания  его следует заменить специальным  шнуром, получаемым  у изготовителя или сервисной службы.