# ПАСПОРТ

# МИКСЕР

МОДЕЛЬ: HKN-FR1GM, HKN-FR2GM

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Прежде чем Вы приступите к работе с данным оборудованием, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

! Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и используется для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## HKN-FR1GM | ## HKN-FR2GM |
| --- | --- | --- |
| ##### Описание | Настольный |  |
| ##### Габаритные размеры, мм | 160*190*520 | 360*190*520 |
| Установочная мощность, кВт | 0,15 | 2x0,15 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий |
| Материал стакана | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| #### Емкость стакана, л | 1,0 | 2x1,0 |
| #### Количество шпинделей | 1 | 2 |
| #### Максимальная длительность непрерывной работы, сек | 60 | 60 |
| #### Масса, кг | 3,5 | 6,5 |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите оборудование на устойчивую подставку высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования.

- Убедитесь в том, что сетевой выключатель находится в положении «0» (выкл.). Включите электропитание (вставьте вилку сетевого шнура в розетку).

- Поместите ингредиенты (молоко, мороженое, сироп, сахар и т.п.) в стакан.

Не допускается заливать в стакан горячие жидкости.

Не допускается использовать твердые, не растворимые в воде ингредиенты.

Стакан не следует наполнять более, чем наполовину, поскольку объем смеси при взбивании увеличивается.

- Вставьте стакан в пластмассовый держатель на корпусе оборудования.

Включение миксера без стакана не допускается.

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя. Поскольку двигатель оборудования вращается с высокой скоростью, в процессе работы следует слегка придерживать верхнюю крышку рабочей головки.

Обычно время приготовления молочного коктейля составляет примерно 5 сек.

В любом случае время непрерывной работы оборудования не должно превышать 60 сек. После каждых 60 сек непрерывной работы необходимо сделать перерыв для охлаждения двигателя.

- По окончании взбивания установите сетевой выключатель в положение «0» (выкл.) и снимите стакан.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите сетевой выключатель в положение «0» (выкл.).

- Отключите электропитание (выньте вилку сетевого шнура из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Ежедневно по окончании работы:

- Снимите стакан, вымойте его теплым мыльным раствором, тщательно ополосните чистой водой и вытрите насухо.

- Протрите поверхности корпуса и шпиндель мягкой сухой тканью. Использование воды для очистки корпуса и шпинделя не допускается.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование не предназначено для установки и эксплуатации на открытом воздухе.

- Оборудование должно быть установлено на устойчивой подставке высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования.

- Оборудование должно быть установлено вдали от источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).

- В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между оборудованием и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 5 см.

- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.

- В качестве дополнительной меры безопасности оборудование оснащено коротким сетевым шнуром. Это минимизирует риск того, что шнур может перевеситься через край подставки, что пользователь может запутаться в шнуре, споткнуться об него или случайно за него потянуть. Во избежание удара электрическим током, получения травм и повреждения оборудования настоятельно не рекомендуется использование удлинителей.

- Оборудование предназначено для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок. Не допускается использование оборудования не по назначению. Не допускается добавление в смесь твердых, не растворяющихся в воде ингредиентов.

- Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 60 сек. Это означает, что после каждых 60 сек непрерыной работы необходимо сделать перерыв для охлаждения двигателя.

- Не допускается класть в стакан металлические предметы (ножи, вилки, ложки и пр.).

- Не допускается переполнение стакана.

- Не допускается заливать в стакан горячие жидкости.

- Не допускается включение оборудования без стакана.

- Не допускается засовывать в стакан миксера руки и посторонние предметы в процессе работы.

- Не допускается добавлять ингредиенты в стакан миксера в процессе работы.

- Поскольку двигатель оборудования вращается с высокой скоростью, в процессе работы рекомендуется слегка придерживать верхнюю крышку рабочей головки.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи детей.

- Не допускается снимать стакан при включенном оборудовании. Стакан следует снимать только после того, как шпиндель полностью остановился.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду или иную жидкость.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.